# 结构设计产品技术要求规范

型号: XYZ-100 / 版本: V1.0

本规范规定了 XYZ-100 型结构设计产品的技术要求、试验方法和验收准则。适用于该产品的设计、制造、检验与验收。

# 一、技术要求

## REQ-STR-001 强度要求

结构件在额定载荷工况下，最大等效应力不得超过材料屈服强度的 0.67 倍。主承力梁材料的屈服强度应 ≥345MPa，抗拉强度 ≥470MPa。在极限载荷 1.5 倍工况下，结构不得发生永久变形。

## REQ-STR-002 刚度要求

工作平台在满载工况下的最大挠度不应超过跨度的 1/400。立柱轴向变形量 ≤2mm，水平位移 ≤5mm。结构一阶固有频率应 ≥15Hz，避免与激励频率共振。

## REQ-STR-003 疲劳寿命

结构在设计载荷谱下应满足 20 万次循环的疲劳寿命要求。关键焊缝的疲劳等级不应低于 GB/T 3075 中的 FAT63 等级。应力集中部位的疲劳强度系数 ≥0.8。

## REQ-STR-004 材料与工艺

主要承力构件采用 Q345B 牌号结构钢，其化学成分应符合 GB/T 1591 规定。焊接采用气体保护焊，焊缝质量等级不低于 II 级。所有外露表面进行喷塑处理，涂层厚度 60±10μm，硬度 ≥2H。

## REQ-STR-005 安装接口

设备安装接口尺寸为 800mm×600mm，采用 8-M16 地脚螺栓固定。螺栓预紧力矩为 180N·m，安装平面度公差 ≤0.5mm。法兰连接面粗糙度 Ra ≤3.2μm。

## REQ-STR-006 环境适应性

设备应能在 -20℃~+55℃ 环境温度下正常工作。在相对湿度 95% 的湿热环境下持续运行 240h 无异常。抗振动能力：5~200Hz 扫频，加速度 2g，X/Y/Z 三方向各 2h。

## REQ-STR-007 验收试验

出厂前应进行空载运行试验，连续运行时间不少于 4h。负载试验在 110% 额定载荷下进行，持续 30min 无异常。抽样比例不低于 5%，最少 2 台。判定标准: 关键项 0 缺陷，一般项缺陷数 ≤3。

# 二、关键参数汇总

| 参数名称 | 指标 | 单位 | 适用条目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屈服强度 | ≥345 | MPa | REQ-STR-001 |
| 抗拉强度 | ≥470 | MPa | REQ-STR-001 |
| 最大挠度 | ≤1/400 | 跨度比 | REQ-STR-002 |
| 一阶频率 | ≥15 | Hz | REQ-STR-002 |
| 疲劳寿命 | 20万 | 次 | REQ-STR-003 |
| 涂层厚度 | 60±10 | μm | REQ-STR-004 |
| 预紧力矩 | 180 | N·m | REQ-STR-005 |
| 工作温度 | -20~+55 | ℃ | REQ-STR-006 |